REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

CINQUIEME COMMUNICATION NATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

(5CNCC)

RAPPORT SUR LES DONNEES COLLECTEES

SUR LES ENERGIES DOMESTIQUES

Rapport réalisé par

Ethmane Ould Boubacar, Consultant national

Septembre 2023

Table des matières

I.	INTRODUCTION	3

II.	CONTEXTE NATIONAL	3

III.	Méthodologie de collecte des données	5

IV.	Résultat de la collecte	6

III.1	Produits ligneux récoltés (PLR)	6

# INTRODUCTION

Le présent rapport de données collectées, sur les énergies domestiques (secteur résidentiel), a été réalisé dans le cadre de l’inventaire des gaz à effet de serre (GES) de la 5ième communication nationale sur le changement climatique. Il constitue une étape indispensable pour améliorer la qualité et actualiser l’inventaire de GES lies au sous-secteur d’énergie domestique « autres secteurs d’énergie » pour la période 1990-2020. Il vise en autres (i) le diagnostic de la problématique de la disponibilité des données fiables et actualisées et (ii) la mise en place par conséquence des procédures et des arrangements nécessaires afin de remédier à ce problème et de rendre l’élaboration des données durable et accessibles.

# CONTEXTE NATIONAL

Les énergies domestiques (résidentielles) font partie de la catégorie « autres secteurs d’énergie » dans les inventaires des GES. Il s’agit des types de combustibles brûlés pour les besoins domestiques. Les principaux combustibles utilisés comme énergie domestique en Mauritanie sont de deux natures : (a) les carburants fossiles : (i) le pétrole lampant pour l’éclairage dans le milieu rural ou urbain non électrifié, et (ii) le gaz butane pour la cuisson des aliments et le chauffage de l’eau pour divers objectifs (thé en particulier) et (b) les combustibles ligneux (charbon de bois et bois de chauffe) utilisés également pour la cuisson d’aliments, chauffage de l’eau (thé, hammams, tanneries, etc.), grillades de la viande, forges et autres usages.

Les études spécialisées réalisées au pays depuis 1990, ont confirmé que la consommation nationale d’énergie du secteur résidentiel était toujours dominée par les combustibles ligneux. Les différentes enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages (EPCV), réalisées entre 2008 et 2021, ont affirmé que la consommation nationale en combustibles ligneux a chuté de 70%, 67%, 49% à 48% entre respectivement 2004, 2008, 2014 et 2020 ce qui fait de cette source l’énergie la plus utilisée jusqu’à 2014 par les ménages à l’échelle nationale. Selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique et économique (ANSADE ex-office nationale de statistique), les énergies domestiques la plus utilisées par les ménages à l’échelle nationale, sont comme suit :

Tableau 1: Evolution de la consommation nationale des énergies domestiques

|  | 2000 | 2004 | 2008 | 2014 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz butane | 28% | 35% | 37% | 44,6% | 50% |
| Bois chauffe | 48% | 37,7% | 33% | 31,8% | 34,6% |
| Charbon bois | 23% | 21,3% | 19% | 17,5% | 13,7% |

ANSADE, 2022

Les statistiques disponibles démontrent la forte dépendance des ménages en milieu rural aux combustibles ligneux qui couvraient, en 2020, environ 71% de leur besoin en énergie domestique essentiellement de cuisson (58,7% pour bois de chauffe et 12,5% pour le charbon de bois). Il est important de savoir que les combustibles ligneux couvent à la fois le besoin des ménages (2,6 tonnes du bois de chauffe/ménage/an et 0,548 tonne du charbon de bois/ménage/an) mais aussi les besoins     des fours traditionnels à pain (15 tonnes/ an), Hamams (9 tonnes /an), dibiteries (10 tonnes/an), restaurants traditionnels (7 tonnes/an) et forges (3 tonnes/an).

Cette dépendance a toujours engendré une forte pression sur les ressources forestières et une déforestation de l’ordre de 8000 ha/an ce qui constitue un très grand défi pour un pays couvert à 85% par des sols nus et zones désertiques. Selon les statistiques nationales, la réduction du couvert forestier national a été d’environ 42% entre 1980-2020. Cette situation compromet la disponibilité de l’offre en combustibles ligneux qui est bâtie sur une tendance générale régressive des zones boisées donc, à terme, elle n’est pas durable s’il ne y a pas des grands efforts d’aménagement forestier.

A noter que l’utilisation des combustibles ligneux a toujours permis au pays une importante économie en devises par la réduction de la facture d’importation de gaz butane et de la subvention de son prix au niveau national. Selon l’étude de la filière de combustibles ligneux, réalisée en 2023, la population dépense annuellement environ 47 millions $ pour acheter le charbon de bois et le bois de chauffe.

Cette dépendance en comestible ligneux a permis de développement d’une filière économique et professionnelle du charbon de bois et du bois de chauffe qui offre aujourd’hui des milliers d’emplois et génère des millions de dollars (chiffre d’affaires estimé à 13 millions $ /an (FAO, 2023) et à 19 millions $/an (AMCC, 2023)). A cet effet, cette filière contribue à l’amélioration de conditions de vie de milliers de personnes et au ralentissement de l’exode rural et de l’émigration. En plus, la filière apporte beaucoup d’avantages socioculturels. Selon les pratiques culinaires traditionnelles, aucune source d’énergie ne peut se substituer totalement aux combustibles ligneux. Dans certaines sociétés Mauritanienne, les habitudes culinaires nécessitent des foyers de cuisson particuliers et adaptés à la grandeur de leurs marmites et des repas. On note que les impacts sociaux de l’utilisation des combustibles ligneux ne sont pas toujours positifs. Le ramassage du bois mort constitue un fardeau pour les ménages pauvres. Les femmes et les enfants consacrent beaucoup de temps pour la collecte du bois en brousse et parfois sur de longues distances.  Également, la carbonisation des combustibles ligneux (surtout le bois de chauffe) produit une grande quantité de fumée et de gaz toxiques ayant un impact négatif sur la santé, car elle provoque des dommages respiratoires, cardiaques et oculaires.

La plus grande partie des produits ligneux récoltés (PLR) en Mauritanie est tirée essentiellement des forêts et des terres boisées. Une partie du carbone des PLR se maintient dans des produits pendant des durées de temps variables en fonction du produit et de ses utilisations. Les PLR, en Mauritanie, se divisent en deux catégories : (i) PLR non carbonisés (bois de service) et PLR carbonisés (bois d’énergie).

Concernant la substitution des combustibles ligneux par les énergies conventionnelles, les enquêtes montrent un développement spectaculaire de la consommation de gaz butane par les ménages depuis 1987. Cette augmentation de la consommation du gaz butane peut être attribuée aux grands efforts fournis par l’Etat surtout à travers la politique de brutalisation basée sur : (i) la privatisation de l’importation, le stockage, l’enfûtage et la distribution du gaz butane et (ii) la subvention annuelle de prix du gaz butane par le budget de l’Etat. Ladite politique a permis d’augmenter l’offre en gaz butane ainsi qu’une large distribution de cette énergie alternative aux combustibles ligneux sur le territoire national via les sociétés nationales spécialisées dans ce domaine en particulier le chef de file, la Société Mauritanienne de Gaz (SOMAGAZ créée en 1987), BSA Gaz/MAURIGAZ, STAR Gaz, et RIMGAZ. Malgré ces efforts louables entamés par l’Etat depuis la fin des année 80, les Sociétés chargées de la commercialisation du gaz butane sur toute l’étendue du territoire national n’ont pu couvrir qu’environ 50% de la demande nationale en énergie domestique. Cette situation s’explique par les capacités limités de stockage et d’enfûtage desdites Sociétés nationales d’une part et compte tenu de l’évolution rapide de la demande en énergie domestique d’autre part.

Pour ce qui est du pétrole lampant (kérosène), il est très peu utilisé en Mauritanie pour des usages domestiques. La principale utilisation du pétrole lampant a été l’allumage/éclairage mais cet usage a connu une nette réduction suite à l’évolution progressive de l’électrification et de la promotion d’autres sources d’énergie (photovoltaïque, bougies et lampes électriques). Néanmoins, le pétrole lampant est encore utilisé dans les travaux routiers tels que l’émulsification d’asphalte et parfois mélangé à d’autres produits comme diluant ainsi que pour le nettoyage.

En revanche, la promotion d’énergies alternatives (solaire, biocharbon et biogaz) aux combustibles ligneux et les techniques de rationalisation de la consommation du charbon (foyers améliorés) n’ont pas donné les résultats escomptés pour des raisons principalement socioéconomiques et techniques.

Pour surmonter ce grand défi, l’Etat a élaboré et mis en œuvre depuis 2005 une stratégie nationale sur les énergies domestiques avec un plan d’action 2008-2012 mais elle n’a jamais été mise en œuvre convenablement. Le seul progrès enregistré dans ce domaine a été (i) la politique de butanisation et (ii)

la promotion, depuis 2006, de quelques modèles de foyers améliorés sur le marché local afin de rationaliser la consommation du charbon de bois et du bois de chauffe par les ménages. Les modèles les plus performants sont celui de type Maslaha (premiers foyers améliorés introduits au pays en 1987), de type Vita (fabriqué en 2012 avec l’appui de la Coopération technique Allemande) et de type FARIM (fabriqué en 2016 avec l’appui de la GRDR). Ils se caractérisent par une grande capacité de réduction de la consommation des combustibles ligneux allant jusqu’à 40 % par rapport aux fourneaux traditionnels sur le marché. Malgré leurs qualités, ces modèles de foyers améliorés n'ont pas connu une large diffusion à cause de le leurs prix encore élevés qui les rendent hors de la portée des ménages pauvres souvent les plus grands consommateurs des combustibles ligneux.

# METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES

La méthodologie de collecte de données a été basée sur les principes préconisés par les lignes directrices du GIEC 2006 à savoir :

- Focaliser la collecte sur les données nécessaires au calcul des émissions et à l’amélioration de la qualité de l’inventaire ;

- Mettre en place et examiner régulièrement les activités de la collecte de données qui permettent une amélioration itérative et durable de données à utiliser dans les inventaires ;

- Identifier les procédures de collecte de données et conclure des accords et des arrangements avec et entre les fournisseurs de données pour assurer l’élaboration cohérente et de façon continue des données nécessaires pour les inventaires de GES.

La collecte de données a été tributaire de la méthode d’inventaire, utilisée pour le besoin de cet inventaire. Il est ressorti de l’analyse du diagramme décisionnel, préconisé par lignes directrices du GIEC 2006, que la méthode de niveau 1 (facteurs d’émissions/séquestrations par défaut) est la plus adaptée au contexte national. Ce choix a été imposé par l’absence des données détaillées et exhaustives sur l’utilisation des énergies domestiques.

- Collecte de données : Les données ont été collectées auprès :

- La Direction de protection et de restauration des espèces et des milieux du Ministère de l’Environnement qui est la structure nationale officielle concernée par les produits forestiers ligneux. Les données collectées sont globalement issues des études sur la filière bois-énergie.

- Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines pour les données sur l’utilisation des énergies fossiles (gaz butane, électricité et pétrole lampante) et renouvelables (solaires et éoliennes).

- L’Agence nationale de la statistiques et de l’analyse démographique et économique (ex-office nationale de statistique) pour les données sur la consommation des énergies domestiques.

- Les Sociétés nationales (SOMAGAZ, Star Gaz, RIMGAZ et MAURIGAZ/BSA Gaz) d’importation, de stockage, d’enfûtage et de la distribution du gaz butane pour les données sur l’offre en gaz butane à l’échelle nationale.

- Les données collectées ont été examinées et classées selon :

- L’échelle et la portée de la donnée (locale/nationale),

- Les sources et les années d’élaboration de données ;

- Les unités de mesure ;

- Les données disponibles ont été adaptées pour les besoins spécifiques du présent inventaire. Cette opération a permis de :

- combler les lacunes des données périodiques et couvrir la série temporelle;

- incorporer des nouvelles données améliorées afin de réviser les données du précédent IGES;

- compenser des données détériorées ;

- remédier une couverture spatiale incomplète.

# RESULTAT DE LA COLLECTE DE DONNEES

Les données collectées sur le sous-secteur d’énergie domestique pour le besoin de l’actuel inventaire de la 5CNCC, sont de qualités en termes d'importance, de cohérence, d’exhaustivité, de comparabilité, et de transparence conformément aux directives des lignes directrices du GIEC. Néanmoins, on note une grande incertitude de certaines données estimées. Elles se divisent en deux types selon la nature :

# PRODUITS LIGNEUX RECOLTES (PLR)

Les données collectées sur les produits ligneux récoltés, sont souvent partielles et généralement des estimations. Elles sont de grande incertitude et dont la fiabilité reste à vérifier par des inventaires. Néanmoins, les données collectées dans le cadre du présent rapport sont celles officiellement adoptées par le Ministère chargé des forêts en Mauritanie.

- Produits ligneux récoltés non carbonisés

Il faut tout d’abord noter que la Mauritanie, un pays aride et semi-aride, se caractérise par un couvert forestier de type sèche à très faibles productions en bois d’industrie. Il n’existe pas au pays une production et un prélèvement de bois industriel destiné aux industries manufacturières (panneaux de particules, papier, carton, etc.).

La technologie de transformation de bois est inexistante en Mauritanie, de ce fait, la partie conservée du PLR est essentiellement celle utilisée comme bois de service (i) sans transformation préalable comme piliers de soutènement, montants de barrières et clôtures, etc. et (ii) avec transformation comme outils pour différents usages (manches, perches, gaulettes, piquets mortiers, pilons, calebasses, ardoises, meubles ; etc.).

Malheureusement, aucune donnée fiable et d’actualité n’est disponible sur ces PLR non carbonisés. La seule estimation a été avancée, en 1996, par le rapport national sur les ressources phylogénétiques faisant état d’une consommation annuelle de l'ordre de 100 000 m3.

- Produits ligneux récoltés carbonisés (bois-énergie):

- Offres en combustibles ligneux

Selon les données disponibles, les forêts nationales ont une capacité considérables de production naturelle (productivité) :

Tableau 1 : Total matériel sur pied (millions m³ sur écorce)

|  | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forêts naturellement régénérées | 9,32 | 8,01 | 8,71 | 7,85 | 7,68 | 7,51 | 7,34 | 7,17 | 7,00 |
| Forêts plantées | 0,40 | 0,85 | 1,30 | 1,52 | 1,57 | 1,61 | 1,65 | 1,70 | 1,74 |

Source : FRA 2020

Le pays possède une importante biodiversité florale, composée de 72 espèces ligneuses, dont 12 sont considérées comme énergétiques et utiles comme bois-énergie (FAO, 2010). Certaines de ces espèces ont connu une dégradation très inquiétante en raison de leur surexploitation pour fournir du bois de chauffe et produire du charbon de bois. Il s'agit de Dalbergia melanoxylon, Pterocarpus erinaceus, Grewia bicolor et Grewia tenax (GRDR, 2006).

Durant la dernière décennie (2010-2020), les essences forestières les plus utilisées comme bois-énergie et ayant les meilleurs rendements énergétiques, selon les spécialistes et les usagers, sont par ordre de priorité :

- Gonakier (Acacia nilotica) : Son bois dur est très apprécié par la population et les exploitants forestiers comme combustible ligneux. Elle dispose d’un pouvoir calorifique d’environ 4500 Kcal/kg.

- Combretum (Combretum glutinosum). Son bois est très dur, dense et utilisé comme bois de feu et pour faire du charbon de bois de qualité. Le charbon de Combretum est très apprécié pour sa bonne odeur.  Elle dispose d’un pouvoir calorifique d’environ 4153 kcal /kg.

- Prosopis (Prosopis juliflora). Son bois est dur, lourd et à faible rétractabilité. Il est très résistant à l'usure et aux altérations. Les charbonniers préfèrent les pieds âgés de plus de 8 ans car les jeunes arbres n’ont pas un bon rendement pondéral lors de la transformation de bois en charbon. Elle dispose d’un pouvoir calorifique d’environ 5138 kcal/kg.

Les trois espèces ci-dessus se distinguent des autres espèces forestières, au niveau national, par leur composition chimique, leur humidité et leur teneur en cendres, ce qui se traduit par des valeurs calorifiques élevées et de bons rendements pondéraux lors de la carbonisation. En depuis de cette appréciation par les professionnels et les utilisateurs, d’autres espèces forestières sont encore utilisées comme bois de feu et parfois transformées en charbon de bois lorsque cela est nécessaire. Il s’agit principalement de vieux sujets d’Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Pterocarpus lucens et Guiera senegalensis. Il existe également un type spécial de charbon de bois utilisé pour brûler l'encens et dont l'espèce la plus exploitée pour cette fin est le Commiphora africana.

- Exploitation des combustibles ligneux

Depuis 2010, les principales zones de production de bois énergie au niveau national sont, par ordre de priorité, les Wilayas de l'Assaba (53,59%), Trarza (36,76%), Brakna (5,45%), Gorgol (3,96%), Guidimakha, Hodh el Gharbi, Hodh el Chargui.

Le Ministère de l’Environnement (MENV) a tenté de gérer cette exploitation forestière en interdisant la délivrance de permis d’exploitation forestière au niveau national à partir de 2019. Depuis, tous les permis d'exploitation ont été délivrés dans le but de carboniser les bois issus des défrichements agricoles, notamment dans la Wilaya de Trarza, qui est à l’origine de 90% de permis d'exploitation délivrés au niveau national. En 2020, le MENV a décidé d'organiser les autorisations de défrichement agricole, initialement délivrées par les Wali à la suite d’un avis favorable de la Délégation régionale de l’Environnement de sa wilaya. A cet effet, à partir de 2020, une notice/étude d'impact environnemental approuvée par le Ministère au niveau central, à Nouakchott, devra être jointe obligatoirement à chaque dossier de demande de défrichement.

Selon les informations recueillies, une grande quantité du bois de chauffage et du charbon de bois est produite illégalement. Le nombre d’exploitants clandestins bien plus important en nombre sont très fragmentés et opèrent souvent avec des fausses autorisations d’exploitation et avec certaines complicités. La plupart des exploitants forestiers travaillent de manière totalement illégale et seule quelques-uns d’entre eux sont enregistrés auprès des services forestiers au niveau local. Les exploitants forestiers obtiennent généralement leur bois en l’achetant auprès d’agriculteurs titulaires de permis d’exploitation agricole. Un type d'accord basé sur l'avantage mutuel existe depuis de nombreuses années entre les exploitants forestiers et les propriétaires de terres agricoles. D'une part, les agriculteurs déposent des demandes auprès des autorités administratives pour obtenir l'autorisation de défricher les champs. D’un autre côté, les exploitants paient les agriculteurs pour avoir le droit d’utiliser le bois de leurs champs et entament ensuite les procédures auprès des services forestiers pour avoir des permis d’exploitation (carbonisation). Cette pratique est courante dans les zones forestières et agricoles du bassin du fleuve Sénégal. Dans les Wilayas Sylvopastorales, à l'est du pays, les exploitants achètent des arbres morts et coupent illégalement les arbres verts en brousse. Dans certains cas, ils peuvent acheter du bois aux enchères.

Entre 2010 et 2022, la quantité de charbon de bois légalement exploitée était de 102 446 tonnes, soit l’équivalent d’environ 853 382 stères de bois. Cette quantité a été exploitée à travers 5265 permis d'exploitation délivrés par la Délégation Régionale de l'Environnement (DREV) des sept Wilayas d'Agro-sylvo-pastorales du pays (Tableaux 2 et 3 ci-dessous) :

Tableau 2 : Quantité du charbon de bois exploitée 2010-2022

| Wilayas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodh Charghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodh Gharbi | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assaba | 5400 | 46600 | 28000 | 15750 | 38950 | 71350 | 83000 | 72200 | 84400 | 103400 | 0 |
| Guidimakha | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorgol | 0 | 1450 | 15320 | 7800 | 4650 | 0 | 2000 | 3400 | 2200 | 2100 | 1600 |
| Brakna | 0 | 300 | 4240 | 1554 | 2200 | 2400 | 2200 | 4800 | 9600 | 10800 | 15700 |
| Trarza | 0 | 15200 | 20260 | 24850 | 12900 | 14246 | 13400 | 19600 | 22600 | 37200 | 89154 |
|  | 5400 | 64 550 | 68 820 | 49 954 | 59 500 | 87 686 | 100 600 | 100 000 | 118 800 | 153 500 | 106 454 |

Source : DPREM  2022

Tableau 3 : Nombre de permis de coupe délivrés 2010-2022

| Wilayas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodh Charghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hodh Gharbi | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assaba | 27 | 118 | 114 | 197 | 286 | 357 | 401 | 361 | 422 | 517 | 0 |
| Guidimakha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorgol | 0 | 9 | 89 | 54 | 27 | 0 | 10 | 17 | 11 | 14 | 8 |
| Brakna | 0 | 2 | 16 | 10 | 11 | 12 | 11 | 24 | 48 | 54 | 79 |
| Trarza | 0 | 82 | 117 | 145 | 67 | 81 | 67 | 98 | 113 | 186 | 446 |
|  | 27 | 216 | 341 | 406 | 392 | 450 | 489 | 500 | 594 | 771 | 533 |

Source : DPREM  2022

Durant la période allant de 2010 au 2022, le volume du charbon transporté vers Nouakchott de l’intérieur a été de 131.270 tonnes. Cette quantité a été transportée sur la base de 6860 permis de circulation délivrés par les DREV (Tableaux 4 et 5 ci-dessous) : :

Tableau 4 : Quantité du charbon transportée vers Nouakchott 2010-2022

| Wilayas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H Chargui | *7 800 | *5 200 | *5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Gharbi | *4 368 | *16 287 | *33 200 | *16 600 | *17 600 | *12 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assaba | 16 500 | 48 894 | 29 450 | 11 200 | 39 700 | 65 075 | 110 400 | 76 200 | 84 800 | 115 000 | 5 600 |
| Guidimakha | 1 150 | 9 520 | 6 800 | 2 950 | 1 400 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Gorgol | 0 | 883 | 16 153 | 11 400 | 4 883 | 400 | 2 600 | 3 400 | 700 | 3 200 | 2 000 |
| Brakna | 150 | 650 | 2 800 | 2 842 | 3 200 | 5 466 | 5 600 | 6 800 | 17 600 | 18 200 | 15700 |
| Trarza | 678 | 14 921 | 18 746 | 18 000 | 15 088 | 25 000 | 24 200 | 24 400 | 34 600 | 49 000 | 94154 |
|  | 30 646 | 96 355 | 112 349 | 62 992 | 81 871 | 113 341 | 142 800 | 110 800 | 141 700 | 186 200 | 117 454 |

Source : DPREM  2022

*   Charbon d’origine Malien

Tableau 5 : Nombre des permis de circulation délivrés 2010-2022

| Wilayas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H Chargui | 39 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H Gharbi | 21 | 82 | 163 | 83 | 78 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assaba | 105 | 187 | 175 | 78 | 257 | 339 | 552 | 381 | 482 | 575 | 28 |
| Guidimakha | 5 | 47 | 34 | 14 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gorgol | 0 | 7 | 92 | 72 | 29 | 7 | 13 | 17 | 23 | 16 | 10 |
| Brakna | 1 | 4 | 15 | 15 | 18 | 32 | 28 | 34 | 88 | 91 | 79 |
| Trarza | 3 | 93 | 123 | 131 | 110 | 125 | 121 | 122 | 173 | 245 | 471 |
|  | 174 | 446 | 628 | 393 | 499 | 586 | 714 | 554 | 766 | 931 | 588 |

Source : DPREM  2022

Selon les experts forestiers, l’exploitation clandestine du charbon de bois et du bois de chauffage est assez importante. Elle est estimée au double et même au triple de la production légale. Surtout quand on sait que la quantité totale du bois de chauffage destinée à l’autoconsommation et la quantité du charbon de bois utilisée dans les zones rurales n'ont jamais été autorisée par les services forestiers. Entre 2010 et 2022, la quantité du bois de chauffe et du charbon de bois obtenue par saisie et confiscation était d'environ 27 000 tonnes, dont 43 % ont été déclarées d'origine Malienne, le reste provenait des quatre wilayas de la vallée du fleuve Sénégal (MEDD, 2022).

- Consommation des combustibles ligneux

Les combustibles ligneux (bois de chauffe et charbon de bois) constituent toujours environ 50% des énergies domestiques utilisées en Mauritanie :

Tableau 6 : Evolution de la consommation des énergies domestiques en Mauritanie période 2008-2020

|  | 2008 |  |  | 2014 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB | BC | CB | GB | BC | CB | GB | BC | CB |
| Milieu urbain | 61,6% | ND | 31% | 70% | ND | ND | 76,2% | 5,2% | 15% |
| Milieu rural | 18,6% | 56,6% | ND | 20% | 61,5 | ND | 25,7% | 58,7% | 12,5% |
| Niveau national | 37% | 33% | 19% | 44,6% | 31,8% | 17,5% | 50% | 25,7% | 13,7% |

Source : ANSADE, 2020

GB : Gaz butane      BC : Bois chauffe   CB : Charbon bois

Selon les données disponibles :

- La consommation annuelle en bois de chauffe, pour la période 2010-2022, est estimée à 2,6 tonnes/ménage/an soit une diminution d’environ 13% par rapport à la situation en 2002 et

- La consommation annuelle de charbon, pour la période 2010-2022, est estimée à 0,548 tonne/ménage/an, soit une baisse d'environ 12% par rapport à la situation de 2002.

Presque tous les ménages utilisent des fourneaux à charbon de bois pour cuisiner, préparer du thé et parfois faire de petites quantités de grillades. Les foyers améliorés les plus couramment utilisés sont (i) les foyers traditionnels de type maslaha (premier foyer amélioré au pays confectionné en 1987) utilisés par environ 75 % des ménages et (ii) les foyers améliorés par environ 24 % des ménages.

Tableau 7 : Consommation annuelle des combustibles ligneux (1000 tonnes)

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois de chauffe | 173,013 | 172,108 | 215,681 | 214 | 205 | 203 | 199 | 197,726 | 201,694 | 205,591 | 209,416 |
| Charbon de bois | 60,533 | 62,989 | 65,162 | 67,925 | 69,78 | 72,5 | 74,9 | 78,8 | 82,4 | 86,9 | 89,9 |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bois de chauffe | 213,169 | 217,025 | 220,992 | 219,642 | 210,5 | 201,729 | 193,295 | 179,199 | 182,536 | 185,919 | 189,336 |
| Charbon de bois | 90,5 | 95,2 | 97,8 | 98,6 | 98,9 | 99,6 | 82 | 113 | 84 | 74 | 74,7 |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Bois de chauffe | 192,802 | 200,631 | 205,07 | 191,059 | 183,23 | 175,114 | 166,684 | 200 | 179 |  |  |
| Charbon de bois | 77,9 | 68,1 | 128 | 65 | 56,39 | 55,09 | 53,82 | 60 | 55 |  |  |

Source : DPREM  2022

# CARBURANTS FOSSILES

Le secteur résidentiel en Mauritanie consomme principalement deux types de carburants fossiles : (i)  le pétrole lampant pour l’éclairage dans le milieu rural ou urbain non électrifié, et (ii) le gaz butane pour la cuisson principalement  dans le milieu urbain et périurbain.

- Consommation du gaz butane

La consommation du gaz butane est en évolution progressive depuis les années 80. Ladite évolution peut être attribuée à la mise en œuvre de la politique nationale énergétique et les grands efforts fournis par le pays dans le domaine de la privatisation de l’importation, le stockage, l’enfûtage et la distribution du gaz butane d’une part et la subvention annuelle de prix du gaz butane par le budget de l’Etat.

Tableau 8 : Consommation annuelle du gaz butane en Mauritanie (1000 tonnes)

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz butane | 9 | 9.7 | 10.9 | 12.5 | 13.4 | 14 | 15.7 | 16 | 15.9 | 17.4 | 17.4 | 18.1 | 18.5 |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gaz butane | 23.1 | 23.6 | 29.2 | 30.2 | 29.4 | 32.5 | 39.5 | 43.3 | 47.1 | 48.7 | 49.8 | 52.7 | 56 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaz butane | 61,88 | 63,63 | 61,61 | 70 | 71,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source : DHC 2022

- Consommation du pétrole lampant

Le pétrole lampant (Kérosène) était utilisé principalement pour les besoins d'éclairage dans les zones rurales et urbaines non électrifiées ou périurbaines. La consommation de cette énergie a chuté considérablement depuis la fin des année 90 qui coïncide avec l’évolution progressive de l’électrification rurale et urbaine et de l’introduction d’autres sources d’énergies (photovoltaïques, éoliennes, bougies et lampes électriques). Il existe actuellement une importante utilisation du pétrole lampant pour l’émulsification d’asphalte, le nettoyage et comme diluant.

Tableau 8 : Consommation annuelle du kérosène en Mauritanie (1000 tonnes)

|  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kérosène lampant | 2.4 | 2.4 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.3 |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Kérosène lampant | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.44 | 0.74 | 1.66 | 1.39 |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kérosène lampant | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Source : DHC 2022

- Autres consommations

La consommation des énergies alternatives (solaire, biocharbon et biogaz) aux combustibles ligneux n’ont pas donné les résultats escomptés pour des raisons principalement socioéconomiques et techniques.

# EFFICACITE ENERGETIQUE

Les techniques de rationalisation de la consommation du charbon (foyers améliorés) ont été expérimentées et mises en œuvre en Mauritanie depuis des décennies. L’objectif principal de l’introduction de cette technique est de réduire les émissions de GES et la déforestation par la réduction de la consommation de bois-énergie.  Elle permet également : (i) l’amélioration des conditions de cuisson et de santé par la réduction des émissions de fumées nocives et les risques de brûlure, (ii) la réduction des dépenses énergétiques pour la cuisson en économisant l’utilisation de bois de chauffe et du charbon de bois entre 20 à 40 %. La promotion et la vulgarisation des foyers améliorés, ont passé par deux étapes suivant les approches :

- Programmes étatiques des foyers améliorés d’approche sociale. Ils ont introduit durant les années 80 et 90 la première génération de foyers améliorés tels que les foyers malgaches et les foyers maslaha. Ces modèles sont encore utilisés par quelques ménages. La fabrication de ce type de foyer ne respecte aucune norme technique.

- Programmes de foyers améliorés d’approche de marché. Ils étaient développés par des programmes de coopération technique Allemande et Françaises depuis les années 2010. Cette expérience a permis la fabrication et la diffusion des nouveaux foyers améliorés de type Vita en 2012 (Financement GTZ) et FARIM en 2016 (Financement GRDR).  Ces deux modèles disposent des foyers mixte utilisation à la fois de bois de chauffe et le charbon de bois d’une part et des foyers de différentes tailles suivant la grandeur des marmites. Ils ont également une durée de vie de plus de 2 ans et une capacité de réduction de la consommation comprise entre 25 à 40% de charbon économisé/jour par rapport à un fourneau classique. Le plus grand problème de ces modèles de foyers améliorés est leur prix aussi élevés pour les ménages pauvres (Prix environ 700 MRU).

Malgré leurs avantages économiques et environnementaux, les différents modèles de foyers améliorés n'ont pas connu une large diffusion à cause (i) de leurs prix encore élevé qui les rendent hors de la portée des ménages pauvres souvent les plus grands consommateurs des combustibles ligneux. Et (ii) les pratiques culinaires rationnelles des ménages en milieu rural qui exigent souvent des grands fourneaux adaptés aux grandeurs des marmites et des repas (grandes familles/ mariages/ baptêmes/ etc.)

L’enquête menée en 2023 a monté que la quasi-totalité des ménages utilise des fourneaux à charbon de bois pour la cuisson et la préparation du thé. Les fourneaux les plus utilisés sont (i) les fourneaux traditionnels utilisés par environ 75 % ménages, (ii) les foyers améliorés de type Maslaha par environ 24% des ménages et (iii) autres foyers améliorés utilisés par moins de 01% des ménages.

1,5 kg/ménage/jour

FRA, 2020

FAO,2023 : Etude de la filière charbon de bois et le bois de chauffe en Mauritanie

AMCC, 2023 : Étude analytique approfondie de la filière charbon de bois et bois de chauffe en Mauritanie

GTZ,2002

1,5 kg/ménage/jour

FAO, 2023, Etude de la filière bois de chauffe et charbon de bois en Mauritanie